10 风险与应急管理

### 1. 物业管理风险识别

| 风险类别 | 风险名称 | 风险描述 | 可能后果 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类 | 消防喷淋系统失效 | 喷淋管道锈蚀、阀门损坏、喷头堵塞导致系统无法正常启动 | 火灾时无法自动灭火 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 设备类 | 给排水系统故障/爆管 | 市政管网故障、二次供水设备故障、管道爆裂 | 大面积停水 | 低 | 高 | 较大（橙） |
| 设备类 | 燃气泄漏 | 管道老化、阀门失效、用户操作不当 | 爆炸、中毒 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 设备类 | 危险化学品存储 | 保洁/消杀药剂、油漆存储不当，标识不清 | 火灾爆炸、中毒 | 低 | 高 | 较大（橙） |
| 设备类 | 大面积停电 | 供电局线路故障、配电房设备故障 | 电梯停运、安防失效 | 低 | 高 | 较大（橙） |
| 消防类 | 火灾 | 电气故障、违规操作、烟头遗留 | 人员伤亡、财产损失 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 消防类 | 消防通道堵塞/设施损坏 | 通道堆放杂物、防火门常开、灭火器过期 | 疏散受阻，灭火延误 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 电气类 | 触电/电气安全隐患 | 配电箱漏电保护器失效、线路老化、雷击 | 伤亡、火灾 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 电气类 | 业主私拉电线充电 | 从高层拉电线至地面为电动车充电 | 触电、短路起火 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 高空坠物类 | 高空坠物 | 外墙脱落、广告牌松动 | 人员伤亡、车辆损坏 | 中 | 极高 | 重大（红） |
| 高空坠物类 | 楼顶设备/花盆坠落 | 太阳能支架锈蚀、阳台花盆未固定 | 大风坠落伤人 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 公共设施类 | 健身器材/游乐设施故障 | 器材轴承断裂、螺丝松动 | 摔伤、夹伤 | 低 | 高 | 较大（橙） |
| 公共设施类 | 景观水体/地面滑倒 | 水池无护栏、石材湿滑、积水 | 滑倒、儿童溺水 | 中 | 中 | 一般（黄） |
| 环境类 | 食物中毒 | 食堂餐饮食品卫生问题、食材变质 | 中毒、群体事件 | 低 | 高 | 较大（橙） |
| 环境类 | 绿化带枯枝/大树松动 | 干枯树枝未修剪、大树根基松动 | 砸伤、倒伏 | 中 | 中 | 一般（黄） |
| 环境类 | 病媒生物滋生 | 垃圾房/下水道鼠蟑蚊蝇滋生 | 传染病、投诉 | 中 | 中 | 一般（黄） |
| 防汛类 | 自然灾害（台风/暴雨/洪涝/地震） | 台风、暴雨、洪涝、地震 | 设施损坏、服务中断 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 防汛类 | 地下车库排水管堵塞 | 管道淤积、排水泵故障、雨水倒灌 | 积水、车辆受损 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 人员行为类 | 装修管理违规 | 业主违规拆改承重墙、破坏防水层 | 结构隐患、漏水、邻里冲突 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 人员行为类 | 舆情管理风险 | 业主投诉在社交媒体发酵、负面报道扩散 | 品牌声誉严重受损 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 人员行为类 | 信息安全/数据泄露 | 业主个人信息、监控录像泄露 | 隐私侵权、诉讼 | 中 | 中 | 一般（黄） |
| 人员行为类 | 人员流失/外包方管理 | 关键岗位离职、外包方服务不达标 | 服务质量下降 | 高 | 中 | 一般（黄） |
| 防冻类 | 消防水管/水管保温层破损 | 室外管道保温层脱落、未做防冻处理 | 管道冻裂、消防失效 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 特种设备类 | 电梯困人 | 设备故障、停电、维保不及时 | 乘客恐慌、伤害 | 中 | 高 | 较大（橙） |
| 特种设备类 | 电梯紧急呼叫无响应 | 五方通话系统故障、对讲设备损坏 | 困人无法求救 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 人员操作类 | 有限空间作业风险 | 地下室/污水井密闭空间作业，通风不良 | 窒息、中毒 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 人员操作类 | 高空作业/临时用电风险 | 高空作业未系安全绳、临时用电无保护 | 坠落、触电 | 低 | 极高 | 重大（红） |
| 其他 | 群体投诉/维权 | 服务不达标引发业主集体维权 | 媒体曝光、品牌受损 | 中 | 中 | 一般（黄） |
| 其他 | 客户纠纷/费用欠缴 | 管理纠纷、业主大面积拖欠物业费 | 诉讼、资金紧张 | 中 | 中 | 一般（黄） |

### 2. 风险评估与分级

#### 2.1 风险评估法

| 安全评价方法-LEC评分法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LEC | 分值 | 定义 |
| 可能性（L） | 10 | 几乎必然发生（如未维护的电梯超期运行） |
|  | 6 | 很可能发生（如消防通道每月被占用3次以上） |
|  | 3 | 可能发生（如外墙瓷砖每季度有脱落报告） |
|  | 1 | 极少发生（如配电柜绝缘层破损但已隔离） |
| 暴露频率（E） | 10 | 持续暴露（如24小时运行的供水泵房） |
|  | 6 | 每日暴露（如早晚高峰电梯使用） |
|  | 3 | 每周暴露（如保洁高空作业） |
|  | 1 | 每年暴露（如防汛沙袋检查） |
| 后果严重性（C） | 100 | 特大后果（3人以上死亡/直接损失500万元以上） |
|  | 40 | 严重后果（1人死亡/损失100万-500万元） |
|  | 15 | 中度后果（人员重伤/损失10万-100万元） |
|  | 7 | 轻微后果（轻伤/损失1万-10万元） |
| 备注:风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 |  |  |

#### 2.2 风险等级判定标准

| 风险等级 | 颜色 | D值范围 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 红色 | D >= 320 | 规避：1小时内报备集团安全管理委员会，制定专项预案，采取封闭隔离+技术措施+制度规范+监控报警+应急响应组合措施。 |
| 较大风险 | 橙色 | 160<=D<320 | 降低/转移：立即报备城区安全管理小组，24小时内报备区域安全管理小组，制定应急预案，加强监测和培训教育，必要时购买保险转移风险。 |
| 一般风险 | 黄色 | 20<=D<160 | 降低：24小时内报备城区安全管理小组，一周内报备区域，纳入日常监控，定期评估，实施培训教育。 |
| 低风险 | 蓝色 | D < 20 | 接受：每天报备项目安全管理员，保持关注，持续监控，配备个体防护装备。 |

### 3. 风险应对策略

#### 3.1 风险管理职责

| 角色 | 风险管理职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责项目风险管理工作，审批重大风险管控方案和应急预案，确保风险管理与项目目标一致，协调内外部资源。 |
| 项目安全管理员 | 统筹组织风险识别、评估及分级，维护风险数据库和四色分布图，组织应急演练，监督隐患排查整改，保留有关风险评估和应对措施的文件化信息（ISO 31000 第6.7条）。 |
| 秩序主管 | 负责治安、消防、交通安全风险管控，落实消防设施巡检，组织消防和治安应急演练。 |
| 工程主管 | 负责设备设施运行安全风险管控，落实电梯、供配电、给排水、消防设备维保和隐患排查。 |
| 客服主管 | 负责客户纠纷、群体投诉、舆情管理风险的预防和处置，负责应急事件中与业主的沟通协调和信息发布。 |
| 环境主管（保洁/绿化） | 负责保洁、绿化作业安全风险管控，落实危险化学品存储管理，负责环境卫生突发事件处置。 |
| 项目各类员工 | 开展风险分级管控工作，落实隐患排查，发现风险及时报告，遵守操作规程，参加应急演练和培训。 |

#### 3.2 风险应对措施

| 控制点 | 控制标准 | 具体措施（封闭隔离/技术措施/制度规范/监控报警/培训教育/风险转移/个体防护） |
| --- | --- | --- |
| 规避（红色） | D>=320 | 1.风险报备：立即报备区域安全管理小组，1小时内报备集团安全管理委员会。 2.封闭隔离：设置物理屏障，拉起警戒线，限制危险源影响范围。 3.技术措施：更换损坏设施，布置防风沙袋，优化工艺参数。 4.制度规范：严格执行作业停止制度，所有相关作业全部停止。 5.监控报警和应急：实时监测危险源状态，确保监控设备正常运行，准备好应急物资和救援队伍。 |
| 降低/转移（橙色） | 160<=D<320 | 1.风险报备：立即报备城区安全管理小组，24小时内报备区域安全管理小组。 2.制度规范：严格按照整改制度操作，明确责任人、时间节点。 3.监控报警和应急：实时监测，确保异常及时响应。 4.培训教育：对相关人员培训，确保熟悉处置流程。 5.风险转移：已购买保险的及时与保险公司沟通理赔事宜。 |
| 降低（黄色） | 20<=D<160 | 1.风险报备：24小时内报备城区安全管理小组，一周内报备区域。 2.制度规范：按照常规管控制度操作，确保符合安全标准。 3.培训教育：对相关人员做风险告知和操作培训。 4.监控报警和应急：定期监测，确保正常运行。 |
| 接受（蓝色） | D<20 | 1.上报与监督：每天报备项目安全管理员。 2.个体防护：配备并监督使用个体防护装备。 3.培训教育：项目安全管理员对员工进行风险告知。 |

### 4. 应急准备与响应

根据项目风险识别结果，针对重大风险和较大风险制定专项应急预案，确保每项可控风险都有对应的处置流程和责任主体。

#### 4.1 应急预案体系

| 风险名称 | 风险类别 | 联动部门（按实际部门分类） | 外部单位 | 对应预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 消防类 | 秩序/工程/客服 | 消防/医疗 | 《火灾突发事件应急预案》 |
| 消防通道堵塞 | 消防类 | 秩序 | 消防中队 | 《消防通道堵塞应急流程》 |
| 电梯困人 | 特种设备类 | 秩序/工程 | 医疗机构 | 《电梯困人突发事件应急预案》 |
| 电梯紧急呼叫无响应 | 特种设备类 | 秩序/工程 | 电梯维保 | 《电梯困人突发事件应急预案》 |
| 高空坠物 | 高空坠物类 | 秩序 | 执法单位 | 《高空抛物突发事件应急预案》 |
| 楼顶设备/花盆坠落 | 高空坠物类 | 秩序/工程 | 执法单位 | 《高空抛物突发事件应急预案》 |
| 触电事故 | 电气类 | 工程/秩序 | 医院/供电局 | 《触电事故应急预案》 |
| 私拉电线充电起火 | 电气类 | 秩序/工程 | 消防/供电 | 《火灾突发事件应急预案》 |
| 自然灾害 | 防汛类 | 客服/秩序/保洁/工程 | 街道/消防/医院 | 《自然灾害应急预案》 |
| 车库积水/排水堵塞 | 防汛类 | 工程/秩序/保洁 | 自来水公司 | 《自然灾害应急预案》 |
| 燃气泄漏 | 设备类 | 秩序/工程 | 燃气公司/消防 | 《燃气泄漏应急预案》 |
| 大面积停电 | 设备类 | 工程/秩序/客服 | 供电局 | 《大面积停电应急预案》 |
| 给排水系统故障 | 设备类 | 工程/保洁/客服/绿化 | 自来水公司 | 《给排水应急预案》 |
| 有限空间作业事故 | 人员操作类 | 工程/秩序/保洁 | 消防/医疗 | 《有限空间作业应急预案》 |
| 高空作业事故 | 人员操作类 | 工程/秩序/保洁 | 医院 | 《高处坠落应急预案》 |
| 食物中毒 | 环境类 | 客服/保洁 | 疾控/医院 | 《食物中毒应急预案》 |
| 装修违规事故 | 人员行为类 | 客服/秩序/工程 | 街道/执法 | 《装修违规应急预案》 |
| 舆情事件 | 人员行为类 | 客服 | 上级公司/品牌部 | 《舆情突发事件应急预案》 |
| 群体投诉/维权 | 其他 | 客服/秩序 | 街道/派出所 | 《群体性事件应急预案》 |
| 治安事件 | 其他 | 客服/秩序 | 派出所 | 《治安事件应急预案》 |

#### 4.2 应急资源与演练计划（资源详见项目应急预案）

##### 4.2.1 应急通讯录

点击图片可查看完整电子表格

##### 4.2.2 演练计划

| 序号 | 演练事项 | 内容 | 计划时间 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急 | 疏散逃生演练、灭火器实操、消防栓操作、烟感/喷淋联动测试。 | 每年6、11月至少1次 | 项目全体人员 |
| 2 | 电梯困人救援 | 测试三方通话，培训安抚话术，维保单位指导下手动盘车操作。 | 每年至少1次 | 客服/秩序/工程 |
| 3 | 极端恶劣天气 | 防涝：安装防汛挡板、启动排水泵、车辆撤离、断电防护。 高空安全：广告牌松动排查、现场警戒、业主告知。 | 每年4月、9月汛期前至少1次 | 客服/秩序/环境/工程 |
| 4 | 治安事件 | 盗窃事件：报警响应、现场控制。 暴力袭击：紧急响应、现场处置、事后处理。 | 每年至少1次 | 客服/秩序 |
| 5 | 燃气泄漏 | 关闭阀门、疏散人员、禁止明火、联动燃气公司和消防部门。 | 每年至少1次 | 工程/秩序/客服 |
| 6 | 触电/有限空间 | 触电：切断电源、心肺复苏、拨打120。 有限空间：严禁盲目施救、联动消防医疗。 | 每年至少1次 | 工程/秩序 |
| 7 | 食物中毒 | 保留食品样本、隔离现场、上报疾控部门、组织救治。 | 每年至少1次 | 客服/环境 |
| 8 | 群体事件/舆情 | 模拟业主维权聚集：信息上报、现场劝导、秩序维护、舆情监测应对。 | 每年至少1次 | 客服/秩序 |

演练后完成对应演练总结记录。

##### 4.2.3 项目应急预案

海印长城一期2026年应急预案

### 5. 应急指挥与协调机制

| 机制要素 | 具体内容 | 责任部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥架构 | 项目经理任总指挥，项目安全管理员任副总指挥，各专业主管任执行组长。重大突发事件同时上报区域事业部和集团安全管理委员会。 | 马英杰 |
| 信息报告机制 | 红色风险1小时内报备集团安全管理委员会；橙色风险24小时内报备区域安全管理小组；黄色风险24小时内报备城区，一周内报备区域；蓝色风险每天报备项目安全管理员。所有报告须记录时间、内容、报送人。 | 岑翊 |
| 应急响应分级 | I级（红色）：总指挥现场指挥，启动专项预案，封闭隔离，联动外部救援。 II级（橙色）：副总指挥现场指挥，启动应急预案，加强监测，必要时联动外部资源。 III级（黄/蓝）：对应专业主管现场处置，纳入日常管理流程。 | 各部门 |
| 联动协调机制 | 内部：客服部（业主沟通）+秩序部（警戒疏散）+工程部（设施抢修）+环境部（环境恢复）部门协同。 外部：根据事件类型联动消防、医疗、公安、燃气、供电、自来水、街道办等。 | 岑翊 |
| 舆情管控机制 | 突发事件发生后，由客服部门统一对外信息发布口径，严禁员工私自接受媒体采访。项目经理向业主发布官方通报。负面信息2小时内启动舆情监测，必要时联动公司品牌部门。 | 郭佳琦 |
| 事后总结与改进 | 每次应急事件处置完毕后填写对应内容的突发事件处理记录，分析问题、提出改进措施，更新风险数据库和应急预案；重大事件须专项复盘。 | 马英杰、岑翊、郭佳琦 |