【XX项目】秩序服务作业管理要求

## 1. 秩序维护工作计划管理要求

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 年度工作 | 危险源管理 | 应完成项目秩序相应的危险源识别及评价工作。 |
|  | 安全秩序 | 应完成1次《安全布防方案》评审并及时更新。 应完成1次对安防设施设备进行全面检测，结合项目运用情况，提出合理有效的提升方案，如是否需要更换或运用新智能化设备，提高效率及服务体验感等。 应完成至少1次各项应急预案演练安排。 提前制定重要节日或重大活动的安全检查计划及安全保障方案并报项目经理审批，做好相关安全防范工作。 在法定节假日如五一劳动节、十一国庆节、春节前应对消防防火工作全面检查。 |
|  | 消防安全 | 应完成1次年度消防设施设备专项检测工作。 应完成1次年度防火专项检查工作。 应完成至少2次消防应急预案演练安排（可定6、12月）。 |
|  | 车辆管理 | 应完成1次停车场车位分配方案调整工作。 |
| 月度工作 | 安全秩序 | 应完成至少4次安防设施设备的检查。 对现场存在的安全隐患，应集中进行专项检查并及时整改，如巡查主要消防通道是否堵塞、电动车在楼道内违规充电等。 布置专项的防盗伏击工作。 在重大活动前应对活动场所进行安全检查。 机动车辆及非机动车辆进行专项整改。 |
|  | 消防安全 | 应完成至少1次消防设施设备及防火隐患的专项排查工作。 在重大活动前应对活动场所进行消防防火检查。 |
|  | 车辆管理 | 对车辆管理系统的检查工作。 对车位使用和收费情况进行专项检查及统计工作。 |
|  | 仓储管理（涉及物业项目） | 对项目仓库进行专项安全检查工作。 |
|  | 特卫服务 | 临时性特卫活动安排。 |

## 2. 安全秩序管理要求

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 人防管理 | 门岗 | 外来人员出入物业服务区（监视区）时，应按规定对人员进出进行有效管控，做好记录，告知巡逻岗人员进行跟进。 物品进入物业服务区（监视区）时，应按规定对物品进出进行有效管控；大宗物品进入时还应进行询问并在《值班记录表》上做好记录：大件物品搬出应查询《放行条》或得到客户确认并在《值班记录表》记录后方可放行。 应熟悉危险品相关法律法规，如《危险化学品安全管理条例》规定的管理要求；并对危险品出入进行有效管控，在《值班记录表》上做好记录。 当值秩序维护人员应维护好现场门岗及所管周边秩序。 门岗、岗亭值班室应进行相关制度的上墙措施。 |
|  | 巡逻岗 | 熟悉物业项目的基本情况（如楼宇结构、消防设施、技防设施等）。 严格按规定路线和方式巡逻、签到，每班应至少两小时巡逻一次，特殊天气应加大对重点区域的巡查力度，并填写《巡逻签到表》；未签到或不及时签到的，在备注栏注明原因。 应对公共、装修施工、停车场（库）及重点防范等区域巡查并落实消防及安全巡查工作；及时发现并处理杂物乱堆放、共用部位/区域被占用、噪音超标、乱摆卖、车辆乱停乱放、建筑设施坏损等情况，将情况上报秩序领班/主管，并在《值班记录表》上进行记录。 准确识别外来人员，发现可疑人员应主动询问并对其行踪进行跟进。 |
|  | 监控岗 | 监控岗人员应坚守岗位，恪尽职守，严禁随意离开岗位区域。 应熟悉掌握服务区域内每台摄像头分布的具体位置以及各自所监控的范围，并对所有摄像头、监视器、分割画面、录像等设备进行编目编号，便于操作和实施统一管理。 应保持高度的警惕性，密切注视监视画面，随时掌握巡逻人员的动态情况。当出现报警信号或发现异常情况时，确定事发具体位后应立即向巡逻员发出指令。 发生紧急情况时，应充分发挥中央控制室的调控职能作用，及时组织协调各岗位处置突发事件，并在《值班记录表》上做好相关记录。 应熟悉并掌握相关安防系统（入侵报警、视频安防、出入口控制等系统）的操作并检查完好情况。 应检查监控室通讯系统（如五方通话等）的使用状态完好情况并按相关流程处理，如电梯困人应进行安抚工作保障通讯持续直到救援结束。 应保持室内肃静整洁，未经领导允许，禁止无关人员进入监控室。需进出的人员应在《消防（监控）中心进出人员登记表》做好记录；如需要查看录像，需要秩序专业负责人或物业项目经理同意才能查看，并填写《视频信息查阅、复制调取记录表》；每隔 30 分钟，对编号视频画面观察。 |
| 技防管理 | 入侵报警系统 | 每天应对入侵报警系统在不同方位测试一次，测试入侵探测和报警的实时有效性，发现系统故障应及时与维修人员沟通协调处理。 不得漏报入侵报警系统的报警信息。 |
|  | 视频安防系统 | 每周应对每个摄像头的监控区域测试一次，测试视频探测、视频监视、图像显示、记录与回放的实时有效性，发现系统故障应及时与维修人员沟通协调处理。 未经物业项目经理批准不得擅自调整监控范围。 发生突发事件时应将摄像头调至事件现场并重点监控。 |
|  | 出入口控制系统 | 每天应对出入口控制系统（防盗安全门、访客对讲系统、可视对讲系统等）进行测试，测试其进出的实时控制与管理的可靠性，发现系统故障应及时填写《值班记录表》，并上报维修人员维修处理。 |
|  | 安全监控中心 | 监控中心为禁区布防。 安全管理系统应保持二十四小时运行。 监控中心应设置二十四小时值班。 监控中心应配备有线和无线通信工具。 未经秩序专业负责人及物业项目经理许可，监控资料不得擅自删除。 重要监控资料应及时刻录光盘并归档保存。 监控录像保存时间应不少于一个月，特殊区域按当地要求，如深圳需三个月。 涉及重大刑事、治安案件的监控资料，未经公安机关允许不得泄露。 |
|  | 防爆安全检查系统 | 检查人员携带的物品是否含有爆炸物、武器和其他违禁品的电子设备系统。 重要集会场所应设置临时/永久防爆安全检查系统。 是否使用防爆安全检查系统，应充分与当地公安机关沟通并须获取支持。 |
| 异常情况及突发事件处理 |  | 门岗、巡逻岗、监控岗应及时发现并处理各类事故隐患及突发事件，启动对应应急预案流程，超出职权或无法处理的情况应及时汇报领导，并在《值班记录表》上做好记录。 |

## 3. 安全布防管理要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 布防调研分析 | 布防方案拟定前应对物业项目的安全防护进行现场勘察和安全因素的调研分析： 物业项目的基本情况：建筑平面图、使用功能分配图、通道、出入口、电（楼）梯、门窗、管道、墙体及周边，建设单位配置的安全防护设施。 物业项目所在地及周边的环境情况：周边地形地物、交通、社情民风及社会治安情况。 客户群体的基本情况：年龄、学历、职业，业主或承租户等情况。 当地法律法规情况：劳动时间、职业安全等等。 对防护对象（单位、区域、部位）受到威胁或承受风险的程度应进行全面评估，识别关键危险源。 确定服务区域的周界、禁区、防护区、监视区的位置。 应编制布防区域图（详见《安全布防方案》）。 |
| 防护区域 | 禁区：物业服务区的客户自有物业区域，安全监控中心、设备房等。 防护区：物业本体共用区域、室内外停车场。 监视区：物业本体以外，物业项目边界以内的区域，以及公共建筑的公共区域。 |
| 布防手段 | 明确禁区、防护区、监视区的周界防护手段：实体防护（围栏、防盗门窗等）、电子防护（出入口控制系统、红外线、访客对讲、视频安防监控、停车场管理系统等）。 明确防护区、监视区公共区域的电子防护设施（视频安防系统、电子巡更系统等）。 明确关键区域秩序维护员的执勤岗位。 拟定二套以上的安防区域巡逻路线方案。 针对建设单位移交的实体、电子防护未能覆盖的盲区，合理安排人防措施。 根据布防手段结合物业项目实际情况应编制相关布防图（安防系统分布图、岗位设置图、巡逻路线图等；详见《安全布防方案》）。 |
| 布防效果 | 周界：周界设施、系统安全可靠、经济适用。 禁区：外来人员须经业主或物业使用人授权许可方可出入。 防护区：外来人员须经门岗查问并登记备案后方可出入。具有访客对讲系统的，还须业主或物业使用人许可后方可出入。 监视区：具有实物防护周界的，外来人员须经门岗查问后方可出入。 秩序巡逻岗或视频安防监控系统的视线应覆盖物业项目的重要公共区域（停车场、大堂、物业服务区主要道路等）。 |
| 常见布防措施 | 周界防护系统： 实体周界防护系统：物业项目红线范围设置（外墙、外墙围栏及防爬刺等）。 电子周界防护系统：物业项目红线范围、重要部位设置（电子狗、电子围栏等）。 公共区域安全防护系统： 在线/离线式电子巡查系统：巡查点设置。 视频安防监控系统：出入口、重要部位/区域、通道、电梯轿厢等区域设置。 停车场管理系统：连同收费系统设置。 监控中心 安全管理系统：各子系统联动设置。 有线/无线通信工具：无线对讲机/手机、座机、五方通话。 |

## 4. 消防安全管理要求

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制岗 |  | 消防控制岗人员应严格遵守国家规定的消防控制岗岗位职责及消防控制室管理制度，及时填写《值班记录表》以及《消防控制室值班记录》（消防部门规定的火灾报警检查情况内容）。 消防控制室应进行相关制度的上墙措施。 |
| 志愿消防组织 | 消防组织 | 物业项目应成立志愿消防队。 志愿消防队由物业项目全体人员组成，其中物业项目经理为消防队长。 志愿消防队分为指挥组、通信组、警戒组、设备组、灭火组、疏散组及救援组，明确各组职责。 |
|  | 组织职责 | 消防知识普及、宣传和教育（每年应不小于二次）。 消防设施设备及其它消防工作的检查。 消防部门未到场之前，实施消防应急预案。 火灾时，配合消防部门实施灭火扑救。 |
| 消防定期巡查 | 消防巡查内容 | 消防控制室运行及值班情况，自动报警、灭火系统功能状态。 疏散通道、安全出口、消防通道畅通情况，应急照明及疏散标识完好情况。 防排烟系统、电气线路、室内消火栓、灭火器等设施设备完好情况。 重点部位（机房、厨房、危险品仓库等）消防安全措施落实情况。 |
|  | 消防巡查形式及频次 | 消防巡查应落实督查、例行巡查、重大节日/活动巡查制度。 督查：秩序专业负责人跟踪落实重点单位的消防管理工作及秩序消防巡查人员的消防检查情况。 例行巡查：秩序巡逻人员对消防巡查。 消防设施巡查：每月1次月度巡查（周、季度巡查根据物业项目实际需求增加）。 消防防火巡查：每日 1 次日巡查；每月1次月度巡查。 重大节日巡查：在天气干燥季节、法定节假日如春节前应对消防防火工作全面检查。 重大活动巡查：在活动前应对活动场所进行消防防火全面检查，活动过程应关注消防安全。 |
|  | 消防巡查记录填写 | 消防巡查记录应在对应资料中填写。 灭火器及消火栓的巡检记录：巡逻人员检查完毕后在《消火栓检查表》和《灭火器检查表》上填写相关内容，并签名。 消防设施巡查记录：在巡查后及时填写在《建筑消防设施巡查记录表》上，并签名；如发现消防设施故障情况，及时将有关事项填写在《建筑消防设施故障处理记录表》上，将情况上报上级和客户服务中心及相关维修部门进行处理。 消防防火巡查记录：每日的消防防火巡查应当在《消防安全社会（重点）单位每日防火巡查记录表》上填写巡查记录；巡逻人员及秩序专业负责人应当在巡查记录上签名；月度消防防火巡查应在《消防安全社会（重点）单位每月防火巡查记录表》上填写巡查记录；秩序专业负责人或物业项目经理应在巡查记录上签名，并做好归档。 年度消防设施设备及防火巡查记录可参考《建筑消防设施巡查记录表》、《消防安全社会（重点）单位每月防火巡查记录表》填写。 重大节日巡查及重大活动巡查可参考《消防安全社会（重点）单位每月防火巡查记录表》填写。 |
|  | 消防隐患整改 | 检查发现的火灾隐患应建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限。 一般隐患应立即整改，重大隐患应及时上报，并采取临时防范措施。 隐患整改完成后应组织复查，确保整改到位，相关记录存档备查。 |
| 消防器材 | 消防器材配置 | 公共区域配置：物业服务区内，楼层配置按原来配置（建筑原建）要求规范。 岗亭配置：物业项目的每个岗亭均应配备灭火器。在发生火警时，岗亭秩序维护员应先就近使用灭火器补救本责任区的初起火灾。 机房配置：各类机房均应配备足够数量的灭火器材，以保证机房火灾的处置，机房内主要配备有固定灭火器材和推车式灭火器。 |
|  | 消防器材定期盘点维护 | 配置在物业项目的消防器材，每月均应做一次全面核查工作，以保证物业项目配备的消防器材完整、齐全。 对已失效、损坏的器材应进行重新配置，对失效的灭火器应定期进行充装。 配置在物业项目及各个场所的消防器材，应由巡逻岗巡查签字确认。 |
| 动火作业 | 动火前 | 应提前向物业服务中心办理相关手续，重点部位动火还应由管理处物业项目经理申请。 防火、灭火设施应落实，周围易燃物品应清除，对难以移动的易燃结构应采取安全防范措施（围挡难燃材料隔离处理、张贴安全标示提醒）。 盛装过油类行等易燃液体的容器、管道应进行洗刷干净。 受热膨胀的容器、管道应排除爆炸危险可能。 凡储有易燃易爆物品的场所、物件应排除易燃易爆物品。 高空焊接或切割时，下面的易燃易爆物品应进行清理干清或采取安全防护措施。 |
|  | 动火时 | 动火现场作业方应落实专人监护。 动火人员要严格遵守安全操作要求。 发现不安全苗头要立即停止动火作业。 发生火灾、燃炸事故时，要及时扑救。 |
|  | 动火后 | 巡逻岗彻底检查并监督作业方清理现场。 |
| 异常情况及突发事件处理 |  | 消防控制岗岗应及时发现并处理各类事故隐患及突发事件，启动对应应急预案流程，超出职权或无法处理的情况应及时汇报领导，并在《值班记录表》上做好记录。 |

## 5. 车辆管理要求（秩序维护）

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 车辆管理岗 |  | 停车场岗人员应遵守《停车场秩序维护管理标准》中车辆管理岗岗位职责及《停车场管理制度》，对进出车辆及岗位秩序进行有效管控；对外来车辆应及时填写《车辆出入登记表》；执勤情况在《值班记录表》上做好相应登记。 岗亭值班室应进行相关制度的上墙措施。 |
| 停车场设施、设备 | 停车场标识及设施 | 车辆出入口应设置收费公示牌（按当地收费标准）。 停车场应满足现场需求设置自动道闸系统，推广及实施新型智能化车辆管理系统的运用，提高车辆管理服务质量。 停车场应在明显处设置安全防范提示，如防盗、随手关闭车窗、车门等。 在不同路段根据情况应设置禁停、限速、限高、导向、分道行驶、转向等交通标识，如学校、幼儿园、商业等。 在危险、弯道路段和存在安全隐患的地方，可设置警示牌和减速带。 设有专用车位的应有专用标识与车牌号码，如私家/固定车位、车牌号码。 在遮挡驾车人视线、影响车辆行驶，易发生交通事故的交叉路口及拐弯处须安装反光镜。 道闸杆应设置"一车一杆"标识。 |
|  | 停车场照明 | 照明灯具配套齐全，灯具完好无损，开关灵活，照明正常。 根据客户进入地下室车库的流线不同，保证主要通道照明的亮度满足要求。 |
|  | 出入口设备配置（配置车场管理系统的） | 停车场管理系统主机、读卡器、红外探测器要能正常工作；道闸杆上装应设有防撞胶垫； 停车场出入口道闸出现故障或因其它原因暂时失去屏障功能时必须使用安全防范措施，如地桩、铁马等；保证出入口安全屏障的有效性。 |
| 车辆停放管理 | 车辆进出 | 车场秩序维护员要主动提醒车主按规定的行驶路线和车位行驶、停泊。 政府部门执行公务的车辆进场时，车场秩序维护员应询问来访事由，核实身份，并立即向上级领导汇报放行，并在《值班记录表》做好登记，出场时及时登记免费放行。 对驶入的运载货车,车场秩序维护员应检查车辆高度、宽度及是否符合规定以及有无携带易燃易爆等危险物品，并告知巡逻岗跟进。 当运载货车驶出时，应检查货箱。如带货驶出，须出具放行凭证。 当停车场（库）道闸系统出现故障需要人工操作时，车场秩序维护员应迅速在《车辆出入登记表》上准确填写进场车辆的车牌号码、日期、时间、值班人、车主签名。 |
|  | 车辆停放 | 车场巡逻人员应引导车辆按规定停放，维护车场良好秩序。 不在本车固定车位停放、不按规定任意停放或在消防车道停放时应及时劝阻，在《值班记录表》上做好记录，并张贴《停车温馨提示单》。 车主停放后应及时检查车辆（车辆是否损坏；车窗是否关闭；车内是否有贵重物品），发现车辆异常情况应及时告诉车主并在《值班记录表》上做好记录。 |
|  | 其他 | 车场道闸故障时应即时报修并在《值班记录表》上做好记录。 车场道闸故障应即时疏通出入口，并在出入口摆放温馨提示。 停车场管理（特定物业项目涉及地下车库多层）应进行分区域管理，落实停车指引服务及专项车辆停放的监管工作。 |
| 异常情况及突发事件处理 |  | 车辆管理岗应及时发现并处理各类事故隐患及突发事件，启动对应应急预案流程，超出职权或无法处理的情况应及时汇报领导，并在《值班记录表》上做好记录。 |

## 6. 秩序维护安防装备管理要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 装备管理 | 秩序维护岗位所用器具应保持完好，摆放整齐，标识清楚，应急工具电力充足，不影响正常使用。 秩序维护部门须建立《秩序维护安防物资装备台账》，列明对讲机、岗位物资的配置情况及摆放区域。 |

## 7. 应急管理要求

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 应急管理要求 |  | 任何突发事件应及时向物业服务中心报告，并将情况记录在《值班记录表》内。 物业服务区内突发事件处理后，涉及公众的，物业服务中心应当在物业服务区内公告事件的基本情况，并对公众致歉；涉及个别客户的，物业项目经理应亲自上门向客户致歉。 物业服务区突发事件处理后，应由项目经理填写《突发事件处理表》，详细说明事件发生的情况、处理的方法及处理结果，并报区域公司运营部门备案。 |
| 应急预案演练要求 |  | 应熟悉应急预案的内容及处理流程，按《应急预案SOP合集》执行。 应熟悉区域内疏散通道分布图。 演练方案应通过项目经理审核。 各项目每年对所有制定的应急预案应进行不少于一次的覆盖性演练；消防演练特定情况应每半年进行一次。 |
| 常见事件处置 | 治安类事件处置 | 盗窃事件：发现可疑人员应立即询问并跟踪，必要时报警处理；保护现场，协助公安机关调查取证。 抢劫事件：应立即报警，在确保自身安全前提下制止违法行为，保护受害人安全。 斗殴事件：应立即制止并隔离双方，必要时报警；做好现场记录，协助相关部门处理。 可疑物品/人员：发现可疑物品不得擅自移动，应立即上报并疏散周边人员；发现可疑人员应主动询问并跟踪观察。 高空坠物：发现高空坠物应立即警戒隔离、疏散人员，排查风险源；造成损失的，应保护现场、协助取证并做好客户沟通。 |
|  | 消防类事件处置 | 火灾事件：应立即拨打119报警，启动消防应急预案，组织人员疏散，在确保安全前提下进行初期灭火。 烟雾报警：应迅速查明报警原因，确认是否真实火情，及时处置并做好记录。 消防设施故障：应立即报修，做好应急措施，确保消防安全不受影响。 |
|  | 自然灾害类处置 | 台风天气：应提前做好防范准备，加固或移除易倒物品，关闭公共区域门窗，加强巡查。 暴雨天气：应检查排水设施，准备防汛物资，关注低洼区域积水情况，必要时组织人员转移。 地震灾害：地震发生时应引导人员就近避险，震后组织有序疏散，检查建筑及设施安全。 |
|  | 公共卫生类处置 | 传染病疫情：应配合卫生部门做好防控工作，加强公共区域消毒，做好人员健康监测。 食物中毒：应发现情况立即拨打120，保护现场，协助调查中毒原因。 环境污染事件：应发现异常情况立即上报，疏散人员，配合相关部门处置。 |
|  | 设施设备类处置 | 电梯困人：应立即启动电梯困人应急预案，安抚被困人员，联系电梯维保单位救援。 停电事件：应启动备用电源，做好照明引导，加强重点区域巡查，做好客户解释工作。 水管爆裂：应立即关闭阀门，组织排水，保护重要设施，联系维修人员抢修。 燃气泄漏：应立即关闭阀门，开启通风，疏散人员，严禁明火，联系燃气公司处理。 有限空间：进入化粪池、消防水池等有限空间应办理专项许可，严格执行“先通风、再检测、后作业”，落实全程监护与应急准备，严禁无防护作业。 |
|  | 交通事故类处置 | 停车场交通事故：应保护现场，协助双方协商处理，必要时报警；做好记录。 道路交通事故：应立即报警，协助疏导交通，保护现场，配合交警处理。 人员伤亡事故：应立即拨打120急救电话，保护现场，协助救治伤员。 |