1.1.2.11-001工程服务关键过程控制 CCPG/B-1.1.2.11-B-001 F/0

| 文件名称 | 工程服务关键过程控制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | CCPG/B-1.1.2.11-B-001 | 实施日期 |  | 2026/05/01 |
| 版本/改次 | F/0 | 文件有效期 |  | 2029/05/01 |
| 组织层级 | 集团 | 流 程 架 构 | L1级 | 1.0服务提供—价值创造过程 |
| 文件层级 | 政策文件 |  | L2级 | 1.1公域服务 |
| 编写/修订人 | @王军@何军 |  | L3级 | 1.1.2 工程服务 |
| 编写/修订部门 | 楼宇科技事业部 |  | L4级 | 1.1.2.11 工程服务关键过程控制 |
| 批准人 | @杨俊生 |  | L5级 |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |
| *本体系文件已正式发布在长城物业知识库长城物业运营体系管理文件 |  |  |  |  |

# 1. 目的

有效识别并控制工程服务过程中的关键过程。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目的工程服务作业管理。

# 3. 总体要求

工程管理人员对《工程服务方案》、《工程服务年度计划》进行跟踪落实；

工程管理人员依据《工程服务规范》、《工程管理要求》、《服务礼仪规范》对工程服务关键过程进行控制；

工程管理人员对关键过程进行定期测量、分析和改进。

# 4. 关键过程作业控制

| 关键要素 | 关键要素展开 | 作业说明（主要是说明管理的要点，而不是具体的作业步骤） |
| --- | --- | --- |
| 关键设备 | 供配电系统 | 建立供配电系统“日常巡视+定期保养+及时维修”维护体系，确保配电设备处于良好运行状态； 电气作业人员需持有高/低压《电工操作证》； 制定供配电应急处置预案，定期开展演练，确保在突发故障（如停电、火灾）时，能快速处置，减少损失； 通过技术手段和管理措施，降低用电能耗，实现绿色低碳运行； 通过安全标识、操作规范和防护措施，防止触电、火灾等事故发生； 建立供配电设备档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据。 |
| 关键设备 | 给排水系统 | 物业项目需定期委托具备资质的水质检测机构检测水质（如余氯、浊度、菌落总数），检测结果向业主公布； 生活水箱（池）需每半年1次清洗消毒，清洗前核实清洗人员健康证明，清洗后检测水质合格方可使用； 水箱（池）需加盖上锁，通气口、溢流口安装防虫网，防止蚊虫、杂物进入； 建立给排水系统“日常巡视+定期保养+及时维修”维护体系，延长设备寿命，减少故障； 定期清理排水井、雨水口杂物（如树叶、垃圾），定期疏通、清洗化粪池； 制定水管爆裂、水质污染、停水等应急预案，每年至少1次演练； 建立给排水设备档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据； 通过技术手段和管理措施，降低用电用水能耗，实现绿色低碳运行。 |
| 关键设备 | 电梯 | 按规定落实“日管控，周排查，月调度”工作机制； 新接项目电梯投入使用前或者投入使用后30日内，办理《特种设备使用登记证》；承接二手项目时，应在承接之日后15日内向设备所在地特种设备安全监督管理部门申请变更登记； 选择有资质的电梯维保单位，电梯维保人员持有《特种设备作业人员证》，监督其按规范开展维保工作； 每年电梯进行第三方检验检测，有合格的检验检测报告； 制定电梯应急救援预案，每半年开展演练，确保在电梯困人、故障等突发情况下，能快速响应、有效处置； 建立电梯档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据； 建立外包服务考核机制，定期对服务商进行评分。 |
| 关键设备 | 中央空调系统 | 建立中央空调系统“日常巡视+定期保养+及时维修”维护体系，确保设备处于良好运行状态； 空调作业人员需持有《制冷与空调作业操作证》； 制定中央空调应急处置预案，定期开展演练，确保在突发故障（如制冷剂泄漏、机房水浸、火灾）时，能快速处置，减少损失； 通过技术手段和管理措施，降低中央空调能耗，实现绿色低碳运行； 建立中央空调设备档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据； |
| 关键设备 | 供暖系统 | 建立供暖系统“日常巡视+定期保养+及时维修”维护体系，确保供暖设备处于良好运行状态； 通过定期水质监测、管道清洗和水处理措施，确保供暖水质符合《工业锅炉水质》要求，防止管道腐蚀、结垢； 制定供暖应急处置预案，定期开展演练，确保在突发故障（如锅炉爆炸、管道破裂、停水停电）时，能快速处置，减少损失； 锅炉每年进行第三方检测，有合格的当年检测报告； 通过技术手段和管理措施，降低供暖能耗，实现绿色低碳运行； 建立供暖设备档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据。 |
| 关键设备 | 消防系统 | 建立“日常巡查+定期检测+及时维修+规范保养”的四级维护体系，确保消防设施始终处于正常工作状态； 维保应由具有消防技术服务资质的单位进行； 年度检测应委托具备资质的第三方机构进行全面检测，出具年度检测报告； 制定火灾应急处置预案，定期开展演练，确保火灾发生时快速响应、有效处置； 建立消防设施档案，保存期限不少于5年，记录设施全生命周期信息，为维护、维修、更新提供依据； 建立外包服务考核机制，定期对服务商进行评分。 |
| 关键设备 | 安防系统 | 建立“日常巡检+定期保养+及时维修”的三级维护体系，确保监控、门禁、道闸、报警等设备正常运行； 监控录像需24小时实时存储，保存期限不少于30天； 建立安防系统设备档案，记录设备全生命周期信息，为维护保养、故障排查、技术改造提供依据。 |
| 关键设备 | 防雷系统 | 建立“日常巡检+定期保养+及时维修”的三级维护体系，确保接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器（SPD）等部件正常运行； 每年委托有资质的第三方机构定期进行防雷检测，出具检测报告。 |
| 关键设备 | 设备房 | 通过标准化环境配置与清晰标识系统，确保设备房环境符合设备运行要求，同时降低误操作风险； 通过门禁管理、消防配置、用电安全，防止无关人员进入，避免火灾、触电等安全事故； 通过日常巡检、故障维修，确保设备房符合设备运行和值班人员安全要求。 |
| 关键活动/任务 | 工程承接查验 | 通过组建多专业参与的工程查验小组和制定详细查验方案，确保工程查验工作有组织、有计划、有标准； 通过清点与核查建设单位移交的工程资料，确保工程资料完整、真实、符合规范，为后续现场查验提供依据； 通过核对、观察、使用、检测、试验等方法，对共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量、使用功能进行全面检查，确保符合规划设计要求； 通过书面通知、限期整改、复验流程，确保查验发现的问题及时解决，避免遗留隐患。 |
| 关键活动/任务 | 工程巡检、维保、修理计划与预算制定 | 建立物业项目编写工程管理计划和工程预算机制，确保物业项目工程管理工作有序推进。 |
| 关键活动/任务 | 设备风险管理 | 建立设备风险等级标准和设备风险跟进流程，确保设备风险有序推进； 建立设备风险相关方沟通协调机制，明确设备风险改进计划和资金的落实。 |
| 关键活动/任务 | 危险作业管理 | 通过作业申请、风险评估、审批备案，明确作业内容、风险点及防范措施，避免“盲目作业”； 通过专人监护、动态监控、规范操作，确保作业过程符合安全规范，避免“违规操作”； 通过现场清理、验收确认、总结改进，确保作业无遗留隐患，避免“事后复发”； 针对动火、高处、高压、临时用电、有限空间等作业类型，制定个性化控制措施，确保“精准管控”。 |
| 关键活动/任务 | 重要工程管理 | 在工程施工前（如规划设计、招标阶段），物业需提前介入，从后期运维角度提出优化建议，避免设计缺陷或施工隐患遗留至运营阶段； 在施工过程中，通过专职巡查、隐蔽工程验收、文明施工管理，确保施工质量与进度符合要求，避免“偷工减料”或“违规操作”； 在工程竣工后，通过多方联合验收、问题整改闭环，确保工程质量符合设计要求，避免“不合格工程”交付使用； 通过安全制度、应急预案、演练，确保工程安全（如“设备安全、施工安全”），并能快速处置突发情况（如“火灾、电梯困人”）； 对于电梯、消防、智能化系统等专业性强的工作，需外包给有资质的单位，通过资质审核、合同约束、过程监督，确保服务质量符合要求。 |
| 关键时间 | 夏季 | 通过拉网式排查、高温时段加密巡检、设备降温防护，确保配电、电梯、空调等核心设备安全运行，避免故障引发停电或安全事故； 通过实时负荷监测、运行调控、联动供电公司，确保负荷不超过设备承载能力，避免过载引发停电； 开展电气火灾专项检查，重点检查配电箱短路保护装置、线路阻燃套管、漏电保护器、变压器负载情况等，及时消除用电安全隐患，避免引发火灾或触电事故； 储备应急物资（如备用发电机、手电筒、急救箱、灭火器材），确保突发情况时能快速取用； 制定《停电应急处置预案》，每年至少开展1次应急演练，检验预案的可行性，提升员工的应急处置能力。 |
| 关键时间 | 汛期 | 对小区地下空间（地下车库、地下室）、排水系统（雨水管、污水管、窨井）、外立面（外墙、阳台、悬挂物）、设备机房（配电房、水泵房）进行全面排查； 结合小区实际情况，完善《防汛应急预案》，提高针对性和实用性； 汛前组织防汛应急演练，检验预案的可行性。演练后需复盘总结； 建立《防汛物资台账》，定期对物资进行检查。 |
| 关键时间 | 节假日 | 过节前对物业项目供配电、电梯、消防、给排水、安防等核心系统进行全面检查，并对安全隐患进行专项治理； 针对节假日火灾、电梯困人、突发停电、停水等场景，更新应急预案。节前组织消防演练、电梯困人救援演练，检验预案可行性；对值班人员进行应急处置培训（如灭火器使用、心肺复苏），提升应急能力； 储备应急照明、沙袋、维修配件、急救箱等物资，确保突发情况时可快速取用；检查发电机燃油，确保可随时启动应对停电。 |
| 关键时间 | 冬季 | 对暴露在室外的供水管、消防管、污水管进行保温措施处理检查，破损处及时修复； 低温天气前物业项目对景观水池、喷泉等存水设施进行彻底排空，关闭阀门并封堵，防止冻胀破裂； 对楼道内、地下室非采暖区的管道加强巡查，极端天气下可采取长流水或伴热带措施。 |
| 关键时刻 | 社区重大活动 | 物业项目需与活动主办方深度对接，梳理工程相关需求； 对活动涉及的场地设施、设备（如舞台、音响、灯光、电梯、消防系统、给排水系统）进行全面检查，制定整改计划并落实； 针对活动可能出现的突发事件（如火灾、电梯困人、突发停电），制定专项应急预案，明确应急响应流程、责任分工、处置措施，并组织演练； 安排工程人员对活动现场进行24小时监控，重点监控设备运行状态、安全隐患，及时处理突发问题； 对活动中的关键设备（如音响、灯光、电梯、消防系统）进行专人值守，确保其正常运行；对易损耗设备（如麦克风、电池）准备备用件，避免设备故障影响活动； 活动结束后，对活动的工程管理进行总结评估，收集业主、主办方、参与人员的反馈意见，分析存在的问题，提出改进措施。 |
| 关键时刻 | 安全事故 | 事故发生后，立即启动报告流程，确保信息及时、准确传递至相关部门和人员，为后续处置争取时间； 立即启动应急预案，组织救援力量，控制危险源，防止事故扩大，优先保障人员生命安全； 根据事故类型，采取针对性的处置措施，确保救援有效，避免二次事故发生； 通过现场勘查、证据收集、原因分析，查明事故根源，明确责任主体，为后续整改和追责提供依据； 根据事故调查结果，制定针对性整改措施，落实责任，防止同类事故再次发生； 妥善处理事故后的人员安抚、损失赔偿、经验总结，优化未来事故处理能力。 |
| 关键时刻 | 重大设备故障 | 建议对关键设备部署物联网传感器，当数据异常时，系统自动报警，提醒工程人员及时处理； 安排专职维修人员每日对设备房、公共区域进行巡检，发现异常立即上报处理； 根据故障类型，立即启动专项应急预案，通知专业维修人员，现场设置警示标识，隔离故障区域，避免无关人员进入； 故障发生后，立即通过业主群、公告栏、短信告知业主故障情况； 实时跟踪故障处理进度，向业主反馈处理状态，避免业主焦虑； 针对故障根源，制定改进措施，避免同类故障复发。 |
| 关键物料/资证/档案 | 工程档案建档与保管 | 根据工程档案的性质、来源、用途，建立统一、层级清晰的分类体系（可分为前期资料、设备档案、日常管理档案、特殊事项档案四大类），通过唯一编号实现快速检索与定位； 通过明确收集范围（覆盖工程全生命周期：从前期筹建到后期运营）、规范整理流程，确保档案（纸质档案和电子档案）无遗漏、无错误，符合国家标准与物业使用需求； 通过适宜的档案资料存储环境、多重备份、安全管理，确保档案物理安全与信息安全； 通过规范利用流程、严格保密管理，确保档案合理利用且不泄露隐私； 通过鉴定、审批、监销流程，确保过期或无保存价值的档案合规销毁，防止档案丢失或泄露。 |
| 关键物料/资证/档案 | 库存管理 | 根据物资的属性、用途、价值，建立层级清晰、唯一标识的分类体系，确保库存物资“找得到、管得住”； 对入库物资进行“数量核对、质量检查、凭证验证”，防止不合格物资进入库存； 根据物资的属性（如易潮、易燃、易碎），提供适宜的存储环境，确保物资“安全、完好”； 对出库物资进行“审批管控、数量核对、用途跟踪”，防止物资“滥用、流失”； 通过定期盘点，核对库存物资的账面数量与实际数量，及时发现“盘盈、盘亏”，确保账实一致。 |
| 关键物料/资证/档案 | 备件管理 | 根据设备运行状况、维修历史、故障预测，制定合理的备件储备计划，确保备件“够用且不积压”； 通过供应商选择、合同约束、验收流程，确保备件“质量符合要求、价格合理”； 对备件的使用过程进行跟踪记录，确保备件“用在实处”，并快速响应设备维修需求； 对损坏、过期、无使用价值的备件，进行规范报废，防止“资源浪费”。 |
| 关键物料/资证/档案 | 执业资格与作业资质 | 明确各工程岗位资质要求，根据岗位性质区分执业资格与作业资质； 规范工程人员招聘与审核流程，杜绝“无证上岗”、“假证上岗”，确保工程人员具备合法从业资格。特种作业人员入职或转岗前，需提交证书原件供企业核查（证书真实性、有效期和作业类型匹配性）； 建立工程人员资质档案，动态跟踪证书的复审、变更、注销情况，避免因证书过期导致“无资质作业”。 |
| 关键物料/资证/档案 | 工具管理 | 建立工程作业工具/设备台账，定期盘点，核对台账与实物的一致性，形成《工具/设备盘点报告》； 工具/设备达到报废条件的，按照报废流程处理，并更新工具/设备台账； 带电作业的绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、验电器）必须严格执行定期耐压试验，超期未检或试验不合格的必须立即报废，严禁使用； 测量工具（万用表、兆欧表、红外测温仪等）需要建立周期性计量校准计划，确保测量数据准确，校准标签需贴在工具显眼处。 |