【XX项目】园艺作业管理要求

## 1. 乔木管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 施肥 | 施肥时间 | 1.施肥时间一般选在2-3月和8-9月期间。 |
|  | 施肥方法 | 1.采用对角埋施，肥穴规格30cm×30cm×40cm。 |
|  | 施肥用量 | 1.施肥量依植物种类和生长情况而定，一般2-3kg／株。 |
|  | 施肥种类 | 1.施肥种类采用复合肥与花生麸等基肥相结合。 |
| 修剪 | 修剪时间 | 1.从3月份开始，每季修剪1次，主要修荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线以及下缘线； 2.开花植物应在花芽萌动前进行，整形要与周围环境协调，以增强园林景观效果； |
| 灌、排水 | 日常浇灌 | 1.南方：春季1次/月，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次/月，日常浇灌要见干见湿； 2.北方：春季1次，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次，日常浇灌要见干见湿。 |
|  | 施肥后浇水 | 1.乔木撒施颗粒肥后，需立刻浇水1次，如当天有小雨可不进行浇水，避免在中雨、大雨天气施肥。 |
|  | 新栽植乔木浇水 | 1.新栽植的乔木连续浇灌3次水，第一天栽植完成后应马上浇灌定根水，栽植后三天内浇灌第2遍水、栽植后十天内浇灌第3遍水，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏； |
| 除草、松土 | 除草通途频次 | 1.新栽植乔木（1-3年）及棕榈科植物应保留植穴口径80cm，每年进行1-2次除草松土、培土； 2.二年以上乔木，根已经扎深可不保留植穴并回填土（棕榈科植物除外）。 |

## 2. 灌木管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 施肥 | 施肥时间 | 1.在生长期4-10月份，根据灌木生长情况施用复合肥。 |
|  | 施肥用量 | 1.孤植灌木2 kg／株，密植灌木带5 kg／米，结合松土除草施于穴盘内，深度(约20-30cm)或撒施。 |
| 修剪 | 树形修剪 | 1.幼树修剪与整形，以整形为主，宜轻剪；严格控制直立枝，斜生枝的上位芽有冬剪时应剥掉； 2.壮年树修剪与整形，于休眠期修剪时，在秋梢以下适当部位进行短截，同时逐年选留部分根蘖，并疏掉部分老枝，以保证枝条不断更新，保持丰满株形； 3.老弱树修剪与整形，采用重短截的方法，使营养集中于少数腋芽，萌发壮枝，及时疏删细弱枝、病虫枝、枯死枝。 |
|  | 花芽修剪 | 1.应在休眠期进行修剪；将二年生枝基部留2-3个饱满芽或一对对生的芽进行重剪、剪后可萌发出一些茁壮的枝条； 2.一些灌木如希望当年开两次花的，可在花后将残花及其下的2-3芽剪除，刺激二次枝条的发生，适当增加肥水则可二次开花； 3.花芽(或混合芽)发生在多年生枝上的花灌木，修剪量应较小，在早春可将枝条先端枯干部分剪除，在生长季节为防止当年生枝条过旺而影响花芽分化时可进行摘心，使营养集中于多年生枝干上； 4.花芽(或混合芽)发生在开花短枝上的花灌木，一般不大进行修剪，可在花后剪除残花，夏季生长旺时，将生长进行适当摘心，抑制其生长，并将过多的直立枝，徒长枝进行疏剪； 5.一年多次抽梢，多次开花的花灌木，可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝，同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可进行强剪，必要时进行埋土防寒。生长期可多次修剪，可于花后在新梢饱满芽处短剪(通常在花梗下方第2-3芽处)。剪口芽很快萌发抽梢，形成花蕾开花，花谢后再剪，如此重复。 |
|  | 绿篱修剪 | 1.绿墙、高篱和花篱采用自然式修剪较多，适当控制高度，并疏剪病虫枝、干枯枝，任枝条生长，使其枝叶相接紧密成片提高阻隔效果； 2.用于防范的绿篱和花篱，也以自然式修剪为主；开花后略加修剪使之继续开花，冬季修去枯枝、病虫枝； 3.对萌发力强的树种，盛花后进行重剪，新枝粗壮，篱体高大美观。中篱和矮篱常用于草地、花坛镶边，或组织人流的走向，这类绿篱多采用几何图案式的整形修剪； 4.绿篱种植后剪去高度的1/3-1/2，修去平侧枝，统一高度和侧萌发成枝条，形成紧枝密叶的矮墙。绿篱每年最好修剪2-4次，使新枝不断发生，更新和替换老枝； 5.整形绿篱修剪时，顶面与侧面兼顾，不能任枝条随意生长而破坏造型，应每年多次修剪； 6.地被、攀缘植物修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要每年1次翻蔓，清除枯枝。 |
| 灌、排水 | 施肥后浇水 | 1.灌木撒施颗粒肥后，需立刻浇水1次，如当天有小雨可不进行浇水，避免在中雨、大雨天气施肥。 |
|  | 新栽植灌木浇水 | 新栽植的灌木连续浇灌3次水，第一天栽植完马上浇灌定根水，栽后三天内浇灌第2遍水、十天内浇灌第3遍水，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。 |
|  | 日常浇水 | 1.南方春季1次/月，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次/月，日常浇灌要见干见湿； 2.北方春季1次，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次，日常浇灌要见干见湿； 3.对处于地势低洼处积水可采取打透气孔的方式排水(开挖若干小洞,直径50mm左右,至根部；垂直插入相同直径PVC管，周边用土填实)； 4.节约用水，采用滴灌和喷灌方式，不采用漫灌方式。每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。 |
| 除草、松土 | 松土时间 | 1.绿篱每月需松土1次（最好结合复合肥），清除寄生藤1次； 2.中耕、除草宜在晴朗或雪后初晴且土壤不过分潮湿的条件下作业。 |

## 3.  草坪管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 施肥 | 施肥量 | 1.氮肥：速效氮:一般施用量不超过6g/㎡,高温时,不超过3g/㎡;缓释氮肥:按6g/㎡施用,不超过18g/㎡； 2.磷肥、钾肥：一般情况下，N：K=2：1，磷肥每年施用量为5g/㎡； 3.氮、磷、钾配比施肥：一般情况下，N：P：K=20：8.8：16,保持土壤PH值为5.1左右。 |
|  | 施肥时间 | 1.冷季型草坪：在深秋进行施肥； 2.暖季型草坪：在早春和仲夏施肥。 |
|  | 施肥频率 | 1.冷季型草坪：每年春季、秋季施2次； 2.暖季型草坪：每年春季、夏季、冬季施3次。 |
| 修剪 | 修剪高度 | 1.冷季型草坪：细羊茅3-7㎝；硬羊茅3-7㎝；紫羊茅4-7㎝；高羊茅5-8㎝； 2.暖季型草坪：狗牙根（普通）2-4㎝；狗牙根（杂交）1-3㎝；结缕草（马尼拉）2-5㎝；野牛草3-5㎝。 |
|  | 修剪频率 | 1.南方：春季1次/月，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次/月； 2.北方：春季1次，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次 |
| 灌、排水 | 新栽植草坪浇水 | 1.新栽植的草坪连续浇灌3次水，第一遍栽植完马上浇灌定根水，栽植后两、三天内浇灌第2遍水、一周内浇灌第3遍水；。 |
|  | 施肥后浇水 | 1.草坪撒施颗粒肥后，需立刻浇水1次，如当天有小雨可不进行浇水，避免在中雨、大雨天气施肥。 |
|  | 日常浇水次数 | 1.南方：春季1次/月，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次/月，日常浇灌要见干见湿； 2.北方：春季1次，夏季2次/月，秋季2次/月，冬季1次，日常浇灌要见干见湿。 |
|  | 灌水量 | 1.一次灌透，浸湿根系土层； 2.浇水时园艺工在现场看护，用喷灌头或胶管浇水，不得出现漫灌任水自流的现象。 |
| 除草、松土 | 除草频次 | 1.春季0-1次/月，夏季1-2次/月，秋季1-2次/月，冬季0-1次/月。 |

## 4. 特殊气候管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 封冻 | 浇封冻水 | 1.在土壤封冻前浇一次透水。 |
| 返青 | 返青水 | 1.浇返青水一般在早春进行。 |
| 防寒 | 设风障 | 1.有主风侧或植株外围用塑料布做风障防寒，有的品种还需加盖草帘。 |
|  | 树干防护 | 1.树干包裹：多在入冬前进行，将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，高度可在1.5-2m左右； 2.树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收。 |
|  | 覆盖 | 1.多用于圃地露地花卉，在霜冻前，在地上覆盖干草、草席、马粪等；另外也可覆盖塑料薄膜等材料，但需要有一定的经济条件。 |
|  | 堆土防寒 | 1.对于一些宿根花卉或花灌木，浇封冻水后在其根茎四周堆起30-40cm高的土堆（土堆要拍实）。 |
|  | 树干涂白 | 1.涂白可以反射阳光，缓和合树皮温度的剧变，对减轻日灼有明显的作用，一般在秋末冬初进行，涂白剂为：水72％+生石灰22％+石硫合剂3％+食盐5％。 |
| 抗旱 | 遮荫 | 1.搭建遮荫棚。 |
|  | 叶面、树干喷水 | 1.用水管进行喷水。 |
|  | 整形修剪 | 1.合理修剪，做到树形、树冠不偏斜，冠幅体量不过大，叶幕层不过高和避免V型杈的形成。 |
| 台风 | 树体支撑加固 | 1.在树木背风面立支撑物支撑，用铁丝、绳索扎缚加固。 |
|  | 风后扶植 | 1.及时扶正加固支撑风倒树木 |

## 5. 绿植租摆管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 摆放时间 | 日常摆放 | 1.日常摆放：办公区、会议室、走廊等区域可全年摆放各类绿植，增添氛围。 |
|  | 季节调整 | 1.季节调整：春秋季每2周调整1次摆位，夏季增加浇水频次，冬季减少浇水频次。 |
|  | 节假日布置 | 1.重大节日前1周完成特殊花卉及装饰布置。 |
|  | 更换周期 | 1.观叶植物每3个月更换1次，观花植物根据花期及时更换。 |
| 摆放地点 | 大堂区域 | 1.大堂区域：摆放高大绿植，营造温馨氛围。 |
|  | 办公区域 | 1.摆放中小型绿植，净化空气、美化环境。 |
|  | 会议室 | 1.摆放简洁大方的绿植，不影响视线。 |
|  | 公共区域 | 1.根据空间大小合理布置，避免阻碍通道。 |
|  | 特殊要求 | 1.避免阳光直射、空调出风口等不利位置。 |
| 摆放种类 | 室内绿植 | 1.绿萝、吊兰、虎尾兰、富贵竹、发财树、龟背竹等。 |
|  | 观花植物 | 1.蝴蝶兰、红掌、君子兰、仙客来、长寿花等。 |
|  | 功能植物 | 1.芦荟、吊兰、常春藤等具有空气净化功能的植物。 |
|  | 搭配原则 | 1.根据空间功能、光线条件、装饰风格合理搭配。 |
|  | 安全性 | 1.避免选择有毒、有刺、易过敏的植物品种。 |
| 养护 | 浇水管理 | 1.浇水管理：根据植物品种、季节、环境湿度科学浇水，避免积水。 |
|  | 施肥管理 | 1.每月施1次缓释肥，观花植物花期前增施磷钾肥。 |
|  | 修剪整形 | 1.及时修剪枯黄叶片、残花，保持美观造型。 |
|  | 病虫害防治 | 1.定期检查，发现病虫害及时处理。 |
|  | 清洁除尘 | 1.每周擦拭叶片，保持叶面清洁。 |
|  | 记录管理 | 1.建立养护台账，记录养护时间、内容、责任人。 |

## 6. 档案管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 竣工图管理 | 收集归档 | 1.收集归档：项目竣工验收后1个月内，收集完整的竣工图纸。 |
|  | 档案分类 | 1.按建筑、园林、水电、绿化等专业分类存放。 |
|  | 电子备份 | 1.所有竣工图需扫描成电子版，建立电子档案库。 |
|  | 更新维护 | 1.园区改造、绿化调整后及时更新图纸。 |
|  | 借阅管理 | 1.建立借阅登记制度，确保图纸安全完整。 |
| 项目平面图管理 | 基础资料 | 1.基础资料：收集园区总平面图、绿化布置图、管线分布图。 |
|  | 标注信息 | 1.在平面图上标注植物种类、规格、种植时间。 |
|  | 动态更新 | 1.植物增减、位置调整后及时更新平面图。 |
|  | 多版本管理 | 1.保留历史版本，便于追溯对比。 |
|  | 共享使用 | 1.共享使用：为养护、维修、改造等工作提供图纸支持。 |
| 园区植物档案建立 | 建档内容 | 1.建档内容：植物名称、科属、规格、数量、种植时间、位置、养护记录。 |
|  | 信息采集 | 1.新种植植物1周内完成建档，记录基本信息。 |
|  | 照片记录 | 1.每株植物建立生长照片档案，定期更新。 |
|  | 养护记录 | 1.记录施肥、修剪、病虫害防治等养护过程。 |
|  | 生长监测 | 1.定期记录植物生长状况，评估养护效果。 |
|  | 档案维护 | 1.指定专人负责档案更新维护，确保信息准确。 |
|  | 电子化管理 | 1.建立电子植物档案数据库，便于查询统计。 |
|  | 定期审核 | 1.每季度审核1次档案完整性、准确性。 |
| 养护记录 | 记录内容 | 1.记录内容：包括施肥记录（时间、肥料种类、用量、方法）、修剪记录（时间、方式、修剪量）、病虫害防治记录（时间、病虫害类型、防治方法、用药量）、浇水记录（时间、水量、方式）、植物生长状况记录（每月记录1次植物生长状态、异常情况）。 |
|  | 记录频率 | 1.日常养护作业完成后即时记录；月度养护工作总结每月5日前完成上月记录汇总；年度养护报告每年1月15日前完成上年度养护总结。 |
|  | 记录格式 | 1.使用统一制式的《植物养护记录表》，填写规范、字迹清晰、数据准确；电子记录同步录入植物档案管理系统。 |
|  | 记录保存 | 1.纸质记录按月装订，按年度归档，保存期限不少于5年；电子记录定期备份，永久保存。 |
|  | 记录审核 | 1.园林主管每周检查养护记录完整性、准确性；部门经理每月审核养护记录规范性；发现问题及时整改。 |
|  | 记录使用 | 1.养护记录作为植物生长分析、养护效果评估、成本核算、人员考核的依据；定期分析养护数据，优化养护方案。 |

## 7. 园艺库房管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 农药 | 采购管理 | 1.农药须从具有合法资质的供应商处采购，索取并保存农药登记证、生产许可证、产品标准证。 |
|  | 分类存放 | 1.农药按杀虫剂、杀菌剂、除草剂分类存放，剧毒农药单独存放于带锁专柜。 |
|  | 标识管理 | 1.农药包装须贴有清晰标签，注明名称、浓度、有效期、使用方法及中毒急救措施。 |
|  | 使用登记 | 1.建立农药使用台账，记录使用时间、地点、品种、用量、操作人员，使用前须经园林主管审批。 |
|  | 安全防护 | 1.操作人员须持证上岗，配戴口罩、手套、防护服，作业现场设置警示标志，作业后及时清洗。 |
|  | 废弃处理 | 1.过期农药及包装物按危险废物处理，交由有资质单位回收，禁止随意丢弃。 |
| 肥料 | 采购验收 | 1.采购验收：肥料入库前检查包装完整性、生产日期、合格证，有机肥须检测重金属及病原菌含量。 |
|  | 分类储存 | 1.化肥与有机肥分区存放，酸性肥料与碱性肥料分开，避免混放导致化学反应。 |
|  | 防潮管理 | 1.肥料存放于干燥通风处，离地面20cm以上，雨季定期检查，发现受潮结块及时处理。 |
|  | 先进先出 | 1.按入库日期标识，遵循先进先出原则，防止肥料过期失效。 |
|  | 用量控制 | 1.根据植物需求科学配肥，建立施肥记录，避免过量施肥造成土壤污染。 |
| 汽油 | 采购管理 | 1.采购管理：汽油须从正规加油站采购，索取并保存油品质量合格证，禁止采购来源不明的燃油。 |
|  | 专用容器 | 1.使用符合安全标准的专用金属油桶储存，容器须标识清晰，注明"汽油"字样及防火标志。 |
|  | 储存要求 | 1.存放于阴凉通风的专用库房内，远离火源、热源及氧化剂，库房须配备消防器材，严禁烟火。 |
|  | 限量储存 | 1.项目现场存放量不得超过50升，大量需求应分批次采购，减少库存风险。 |
|  | 领用登记 | 1.建立汽油领用台账，记录领用日期、数量、用途、领用人，实行限量领用、专人管理。 |
|  | 使用安全 | 1.加油时远离明火，禁止在密闭空间内使用，操作人员禁止吸烟，使用后及时密封容器。 |
|  | 废弃处理 | 1.废弃汽油及含油废物按危险废物处理，交由有资质单位回收，禁止随意倾倒。 |

## 8. 绿化垃圾清运管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 清运频率 | 日常清运 | 1.日常清运：绿化垃圾产生后24小时内完成清运，夏季高温季节12小时内清运完毕。 |
|  | 定期清运 | 1.绿化作业期间，每周至少清理1次园区落叶、枯枝。 |
|  | 高峰期加运 | 1.春季修剪期、秋季落叶期增加清运频次，必要时每日清运。 |
|  | 应急清运 | 1.台风、暴雨等极端天气后，48小时内完成倒伏树木及断枝清理。 |
|  | 节假日 | 1.重大节假日前3天完成园区绿化垃圾清理，确保环境整洁。 |
| 台账管理 | 产生记录 | 1.产生记录：建立《绿化垃圾产生记录表》，记录产生日期、垃圾类别、预估重量、作业人员。 |
|  | 清运记录 | 1.填写《绿化垃圾清运记录表》，记录清运日期、清运量、清运单位、经办人签字。 |
|  | 月度统计 | 1.每月统计绿化垃圾产生量、清运量、处置去向，形成《绿化垃圾管理月报》。 |
|  | 电子台账 | 1.建立电子化管理台账，便于数据统计分析和环保部门检查。 |
|  | 保存期限 | 1.绿化垃圾管理台账保存期限不少于2年，处置凭证保存期限不少于3年。 |

## 9. 机械维保管理要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 日常保养 | 清洁维护 | 1.清洁维护：每次使用后清洁工具，清除泥土、草屑等杂物。 |
|  | 润滑保养 | 1.定期对活动部件加注润滑油，保持灵活。 |
|  | 刀片保养 | 1.定期磨削修剪工具刀片，保持锋利。 |
|  | 安全检查 | 1.使用前检查工具安全性，排除隐患。 |
|  | 存放要求 | 1.工具使用后清洁干净，存放于干燥通风处。 |
| 检查维修 | 月度检查 | 1.月度检查：每月对主要机械进行1次全面检查。 |
|  | 季度保养 | 1.每季度进行1次深度保养，更换易损件。 |
|  | 年度大修 | 1.每年进行1次全面检修，确保性能良好。 |
|  | 记录管理 | 1.建立机械保养台账，记录保养时间、内容。 |
| 损坏维修 | 故障报告 | 1.发现机械故障后，操作人员立即停止使用，填写《机械故障报告单》，记录故障时间、现象、可能原因，报园林主管审批。 |
|  | 维修实施 | 1.自行维修由持证维修工按规范操作，使用合格配件；外委维修选择有资质维修单位，签订维修合同，明确质量要求、工期、质保期。 |
|  | 维修验收 | 1.维修完成后，园艺主管组织验收，测试机械性能，填写《维修验收单》，验收合格后方可投入使用。 |
|  | 维修记录 | 1.建立《机械维修台账》，记录维修时间、故障原因、维修内容、更换配件、维修费用、维修单位、验收结果。 |
|  | 费用控制 | 1.每月统计维修费用，分析故障原因，制定预防措施；年度维修费用控制在机械原值的5%以内。 |